Kurzbeschreibung:

Dieses Pflichtenheft beschreibt die Anforderungen, den Aufbau und die Testmethoden für die Funktionsprüfung eines MIMOT-Advantage Nadelschlittens. Es soll ein Prüfgerät entwickelt werden, mit dessen Hilfe der Prüfling/Nadelschlitten auf korrekte Funktion getestet werden kann. Der Druckmotor im Nadelschlitten ist sozusagen dessen Herzstück, auf den sich die Funktionsprüfung fokussiert.

Funktionale Anforderungen:

Fehlererkennung des Druckmotors:

Das Prüfgerät muss Fehlfunktionen des Druckmotors (DC-Motor) erkennen.

Fehlfunktion bedeutet, dass der Druckmotor nach dem letzten Gegendruck (leichte Rotation gegen die Motorkraft) verhakt und somit in weiterer Folge nicht mehr ordentlich gegen die Schaltfahne drückt. Die Schaltfahne kann sich dann zwischen verhaktem Druckmotor-Arm und dem unteren mechanischen Anschlag frei bewegen, was bei Z-Achsen-Beschleunigung zu unerwünschtem Auslösen des Drucksensors führt. Eine Fehlfunktion des Druckmotors wird durch das Auslösen des Drucksensors zu einem falschen Zeitpunkt detektiert.

Überwachung des Drucksensors:

Der Drucksensor ist eine klassische Gabellichtschranke mit einer Sendediode und Fototransistor. Der Drucksensor muss zu jedem Zeitpunkt überwacht werden. Er „löst aus“, wenn die Schaltfahne ausgeworfen wird. Dies passiert bei korrekter Funktion nur dann, wenn die Bestücknadel auf einem Objekt (Leiterplatte) auftrifft und somit gegen den Druckmotor arbeitet.

Überwachung der Z-Achse (Encoderschritte , Sensor-Nadel-oben):

Das Prüfgerät muss die Schritte des Z-Achsen-Encoders zählen. Es soll ein Referenzlauf der Z-Achse ausgeführt werden, bei dem die Z-Achse nach oben fährt bis die Lichtschranke „Sensor-Nadel-oben“ schaltet. Dort soll der Zähler des Encoders auf 0 gesetzt werden.

Das Prüfprogramm muss überwachen, dass keine Encoder-Schritte verloren gehen. Wenn die Z-Achse nach unten und wieder nach oben gefahren ist, so muss der Zähler wieder bei 0 stehen (-/+ definierte Toleranz), sobald der „Nadel-Oben-Sensor“ schaltet.

Nicht-funktionale Anforderungen:

- Skalierbare Testmöglichkeiten.

- Auswertung der Positionsabweichung im Bereich des Drucksensor-Schaltpunkt und der Z-Achsen-Position.

Mechanischer Aufbau

Der mechanische Aufbau basiert auf einem ausgemusterten MIMOT-Advantage Kopfgehäuse.

In diesem Kopfgehäuse ist eine Bestücknadel und der A-Achsen-Motor fest installiert.

Der zu prüfende Nadelschlitten wird vom Prüfer in dieses Gehäuse eingebaut.

Komponentenbeschreibung

Druckmotor (Escap 23LT – 24V):

- Der Druckmotor hat die Aufgabe, den Bestückdruck zu steuern. Er fungiert als einstellbare „elektronische Druckfeder“, und bewegt sich lediglich in einem kleinen Winkelbereich (ca. 10°). Dabei drückt er die Schaltfahne nach unten in den Drucksensor.

- Durch Variieren der Spannung des Druckmotors kann die Bestückkraft angepasst werden. Dies dient sowohl dem Bestücken empfindlicher Bauteile wie z.B. LEDs mit Silikonlinse (niedrige Spannung = niedrige Bestückkraft) als auch dem Bestücken von Bauteilen welche mit erhöhter Bestückkraft bestückt werden sollen (Snap-In Bauteile).

Z-Achsen-Antrieb (2842S024C Faulhaber Motor – +/-24V):

- Der Z-Achsen-Motor steuert die Bewegung des Nadelschlittens und somit auch der Bestücknadel in Z-Achse (hoch/runter).

- Der Motor wird analog angesteuert und mittels PID-Regelung auf Position gefahren.

- Am hinteren Ende des Motors sitzt ein Encoder zur genauen Positions- sowie Beschleunigungs- und Geschwindigkeitserfassung.

Drucksensor (5V Versorgung – 5V Rückmeldung):

- Der Drucksensor ist eine Gabel-Lichtschranke mit Sende-Diode und einem Phototransistor für die Rückmeldung.

- Der rotierend gelagerte Arm mit montierter Schaltfahne, wird von der Bestücknadel bei Kontakt mit der Leiterplatte nach oben gedrückt, ansonsten vom Druckmotor in die Gabellichtschranke gedrückt.

Sensor-Nadel-oben (5V Versorgung – 5V Rückmeldung):

- Der Sensor-Nadel-oben ist eine Gabel-Lichtschranke mit Sende-Diode und einem Phototransistor für die Rückmeldung.

A-Achsen-Antrieb (2842S024C Faulhaber Motor – +/-24V):

- Der A-Achsen-Motor steuert die Bewegung der Bestücknadel in A-Achse (Winkelposition)

- Der Motor wird analog angesteuert und mittels PID-Regelung auf Position gefahren.

- Am hinteren Ende des Motors sitzt ein Encoder zur genauen Positions- sowie Beschleunigungs- und Geschwindigkeitserfassung.

µC STM32F746NGH6 (Mikrocontroller):

- Dieser Mikrocontroller übernimmt die Steuerung und Überwachung aller Prozesse des Bestückkopfes. Er wertet die Signale des Drucksensors und des Encoders aus und steuert die Motoren der Z-Achse und des Druckmotors.

Aufgrund seiner hohen Rechenleistung kann der Mikrocontroller in Echtzeit Entscheidungen treffen und reagiert schnell auf Sensorinformationen.

Testmethoden

Vor jedem Testablauf sollen die Motoren referenziert werden.

Z-Achse: Z-Achsenmotor fährt den Schlitten langsam nach oben, bis der Nadel-Oben-Sensor schaltet.

Dann Reset (0) des Z-Encoder-Zählers.

Fehlermeldung falls der Z-Achsenmotor die Überstromschwelle überschreitet, der Nadel-oben-Sensor jedoch nicht schaltet (Sensor defekt).

A-Achse: A-Achsenmotor rotiert bis der positive Anschlag erreicht ist (Überstromerkennung) und dann bis der negative Anschlag erreicht ist (Überstromerkennung). Encoderschritte müssen dementsprechend voll erreicht werden (>360° Rotation), ansonsten Fehlermeldung.

Danach fährt die A-Achse auf die halbe zuvor gemessene Schrittzahl - > Reset (0) des A-Encoder-Zählers.

Drucksensor: Nach Anlegen einer Spannung von -3V an den Druckmotor muss die Rückmeldespannung des Drucksensors <0,35V sein, ansonsten Fehlermeldung „Drucksensor einstellen“. Spannungswert des Drucksensors sollte jederzeit ablesbar sein (LCD oder PC-Monitor)

Test 1: Standard Funktionstest

Unterhalb der Bestücknadel/Tool wird ein Messklotz positioniert auf den im folgenden Ablauf mehrfach angetastet wird. Dieser Messklotz soll möglichst niedrig sein, sodass möglichst viel Verfahrweg der Z-Achse ausgenutzt wird.

- Eingabe der Anzahl Prüfdurchgänge am PC/Bedienoberfläche

- Erster Prüfdurchgang: Z-Achse langsam nach unten bewegen bis Drucksensor auslöst. Z-Encoder in Variable speichern.

- Bei den weiteren Prüfdurchgängen die Z-Achse schnell bis 1,5mm oberhalb der zuvor gespeicherten Z-Encoder-Position fahren, den verbleibenden Weg zum Objekt langsam abtasten bis Drucksensor auslöst. Dabei die kleinste und größte gemessene Z-Encoder Position für die spätere Auswertung in Variablen speichern (Schalthysterese)

Löst der Drucksensor zu einem unerwarteten Zeitpunkt aus – z.B. wenn die Z-Achse schnell nach unten fährt – so soll die Z-Achse in sichere Position fahren (Sensor-Nadel-Oben) und eine Fehlermeldung ausgegeben werden („Drucksensor löst unerwartet aus“). Der Fehler muss vom Servicetechniker gesucht und eliminiert werden -> Nadelschlittenreparatur.

Bei erfolgreichem Testablauf:

Nach Abschluss der letzten Messung, sollen folgende Werte in einer .csv oder ähnlicher Datei gespeichert werden können:

-Drucksensor Rückmeldespannung unbetätigt

-Drucksensor Rückmeldespannung betätigt

-Verlorene Schritte von Anfang bis Ende des Prüfablaufs (Z-Encoder in Sensor-Nadel-Oben)

Test 2: Optionaler Testablauf – Drucksensor bei A-Achsen Rotation

Bei diesem Testablauf kann der Z-Motor die Nadel im Sensor-Nadel-oben halten.

Es wird lediglich die A-Achse für eine definierte Anzahl Durchgänge rotiert und dabei der Drucksensor überwacht. Löst der Drucksensor bei diesem Test aus, kann der Test mit der Fehlermeldung „Drucksensor löst bei A-Achsen Rotation unerwarteter Weise aus“ abgebrochen werden.

- Eingabe der Anzahl Prüfdurchgänge am PC/Bedienoberfläche

- Start des Prüfablaufes wie oben beschrieben (A-Achse toggeln, dabei Drucksensor überwachen)

- Bei erfolgreichem Abschluss entsprechende Ausgabe am PC/Bedienoberfläche mit Ausgabe des min. und max. – Drucksensorwert.

Akzeptanzkriterien

- Der Drucksensor darf nur in dem erwarteten Bereich (langsame Z-Achsen-bewegung kurz vor erwarteter Aufsetzhöhe) schalten

- Die Z-Achse darf „keine“ bzw. nur wenige Encoderschritte verlieren, und die Abweichung zur Referenzposition (Sensor-Nadel-oben) muss innerhalb von XY Schritten liegen.

- Der Drucksensor darf bei Rotation der A-Achse nicht schalten (Kugellager defekt oder schmutz auf Druckteller der Nadelführung)

Hardwareanforderungen

Zur Unterbringung der Elektronikkomponenten wird ein Baugruppenträger 19-Zoll für DIN-Steckverbindermontage verwendet.

In diesem Gehäuse werden alle Elektronischen Komponenten (Netzteil, Endstufenkarten, Relaiskarten, µC-Karte) untergebracht.

Für die Spannungsversorgung aller Elektronikkomponenten, wird aus zwei 24V Netzteilen, die Benötigte +/-24V Versorgung für die Endstufenkarten, als auch die 5V Versorgungsspannung für die restliche Elektronik erzeugt.

Die notwendigen Komponenten (24V Netzuteile und Linearregler für 5V) werden auf einer Euro-Karte verdrahtet und aufgebaut.

Diese Netzteilkarte ist über den DIN 41612 M Stecker im Rack ein- und aussteckbar.

Die Anordnung der Steckkarten ist „frei wählbar“, soll jedoch möglichst kurze Kabelwege und angenehme Verdrahtung des Racks ermöglichen.

Da teilweise dieselben DIN 41612 Stecker für unterschiedliche Karten verwendet werden, besteht Vertauschungsgefahr.

Es muss daher zumindest eine ordentliche Beschriftung der Steckplätze erfolgen. Wenn möglich empfiehlt es sich die DIN 41612 Stecker zu Codieren um falsches Einstecke zu unterbinden.

Der STM32F746NGH6 Mikrocontroller mit ARM Cortex-M7 wird aufgrund seiner hohen Rechenleistung und der Vielzahl an Schnittstellen verwendet.

Er steuert den Druckmotor sowie Z- und A-Achse, überwacht den Druck- und Nadel-oben-Sensor und kommuniziert mit dem Displaymodul für die Anzeige von den Live-Daten.