## Lastenheft P16_1 „Mimot Nadelschlitten-Prüfadapter“

| Inhalt_Doku. | - Deckblatt , 2. Inhaltsverzeichnis - Kurzbeschreibg., 4. PM, … |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Lehrplan, LBS-FK, Firma: Graf Elektronik |
| Zweck des Projektes | Abschlussprojekt E4 - Erweiterung der Grundkenntnisse E1-E3: HW, SW, PM, … - Projektmanagement anwenden - Eigenverantwortung übernehmen, Fachkompetenz beweisen, … |
| System- skizze v1.0: - Freihand - enthält alle „Teile“ V1.1 – Seite … |  |
| Rahmen-bedingungen | EG18, Firma, private Zeit: 1/3, 1/3, 1/3 für sehr gutes Projekt nötig Expertenwissen: mikrocontroller.net, Experten aus Fa., … HW:; SW:; Mechanik:. Print’s: µC-Print, Leistungsendstufen, Netzteile, Verkabelung,; SW-Planung: PAP/SG Main + Fkt.1, Auswertung-Messdaten-visualisierung über Excel; Gehäuse: Bestückkopf-Gehäuse. Sensoren: Lichtschranken Inkrementalgeber Notaus Taster(Start-Stopp); Schleifen, Fkt., ADC, …; Material: Teilweise vorhanden, 3D-Druck(?),. Aktoren: 3-4 DC-Motoren, LED, Signalgeber; Bemassgs.zeichng.. HMI: Taster, LCD, PC; SW-Steuerung: Int., Timer,. Berechnungen zu: Sensoren, ADC-…; Anz. eigene Seiten …. |
| Strukturierte Aufgaben- stellung in allgemeiner Sprache | Um defekte Nadelschlitten von MIMOT Advantage Bestückautomaten zuverlässig reparieren zu können, bedarf es einer Teststation die möglichst automatisiert den montierten Nadelschlitten auf korrekte Funktionalität prüft und Fehlfunktionen detektiert. Anhänge: Bilder *1 Aufgabenstellung - Seriennummer des DUTs und Prüfdatum des Herstellers eingeben - Den Druckmotor (Sensor) automatisiert auf korrekte Funktion testen - drei Modi (Kurz, Standard, Dauer) Kurztest-Demo 4-12 Zyklen/1-2 Minuten, Standard 100-1000 Zyklen/15-25 Minuten, Langzeittest 1000-10000 Zyklen/ 25 Minuten-4 Stunde - 2 Prüflinge im Adapter montierbar (Prüfling und Schlechtteil zur Gegenprüfung) - Die Daten in eine Datei speichern, zur Analyse mit dem PC. - Prüfgerät von µC und/oder vom Prüf-PC steuerbar. |
| Termin- rahmen | In LBS-FK: 17 * 3 UE = 51 In Graf E. : 14 * 8 h = 112h bis 07.01.2025 Privat: 100d * 2h = 200h MS-Abgabe: … . … . 2025 |
| Kosten-rahmen | Materialkosten: 1000 € |

Datum: ……, .……, 2024	Unterschriften:

(S, L, LB)  	-

## *1 Anhang: Bilder

Nadel

2

Nadel

2

Nadel

1

Nadel

1

2

2

Bestückkopf Rückseite

Bestückkopf Rückseite

Seitenansicht DUT

Seitenansicht DUT

Lichtschranke

Druckmotor

Druckmotor

Lichtschranke

(Nadel-oben-Sensor )

Z-Achse Motor

Z-Achse Motor

Druckmotor

Druckmotor

Z-Achse Motor

Z-Achse Motor

A-Achse Motor

A-Achse Motor

Lichtschranke (Drucksensor)

geschlossen

Lichtschranke (Drucksensor)

geschlossen

Lichtschranke (Drucksensor)

offen

Lichtschranke (Drucksensor)

offen

Drucksensor (Lichtschranke)

Drucksensor (Lichtschranke)

Schaltfahne für Drucksensor

Schaltfahne für Drucksensor

Zu

Zu

Druckmotor

Druckmotor

## Strukturierte Aufgabenstellung:

# Mechanischer Aufbau

Es wird vom Auftraggeber ein gebrauchter/ausgemusterter MIMOT-Advantage Bestückkopf bereitgestellt.

Dieser kann als Gehäuse für die zu testenden Nadelschlitten verwendet werden und hat bereits jegliche notwendige Peripherie vorinstalliert.

# Notwendige Testroutinen

# Druckmotor

Funktionsbeschreibung des Druckmotors:

Der Druckmotor hat die Funktion die Schaltfahne in den Drucksensor (Lichtschranke) zu drücken. Fährt die Z-Achse die Bestücknadel nach unten gegen die zu bestückende Leiterkarte, bekommt der Druckmotor mechanisch Gegendruck und die Schaltfahne wird aus dem Drucksensor herausgedrückt, wodurch die Drucksensorspannung ansteigt. Dies ist für die Maschine das Signal, dass das zu bestückende Bauteil auf der Leiterkarte angekommen ist und die Z-Achse wieder nach oben fahren kann (nebst anderen Aktionen wie „Vakuum aus“, „Druckluft an“).

Der Druckmotor wird also als eine Art Druckfeder eingesetzt, mit dem Vorteil, dass durch unterschiedliche Spannungen am Druckmotor, verschiedene Kräfte (Bestückdruck) ermöglicht werden. Bei niedriger Spannung am Druckmotor löst der Drucksensor bereits bei geringer Kraft aus, bei großer Spannung benötigt es mehr Kraft an der Bestücknadel, um den Drucksensor auszulösen.

Somit können je nach Anforderung, empfindliche Bauteile mit wenig Bestückkraft und Snap-In-Bauteile mit hoher Bestückkraft verarbeitet werden.

Fehlerbeschreibung:

Da der Druckmotor nicht wie für einen Elektromotor üblich rotiert, sondern nur in einem Bereich von ca. 10° arbeitet, unterliegt er in diesem Arbeitsbereich einem erhöhten mechanischen Verschleiß. Nach mehreren Millionen bestückter Bauteilen kommt es schleichend zum Verhaken des Motors in diesem Arbeitsbereich, sodass die Schaltfahne nicht mehr ordentlich in den Drucksensor gedrückt wird.

In diesem Fehlerfall wird die Schaltfahne nur noch von der Schwerkraft in dem Drucksensor gehalten. Beschleunigt jedoch die Z-Achse die Bestücknadel nach unten, wird die Schaltfahne nach oben aus dem Drucksensor ausgeworfen. Dies führt beim Bestücken natürlich zu deplatzierten Bauteilen, da diese vor Erreichen der Leiterplatte bereits von der Bestücknadel abgeworfen werden.

Funktionstest:

Um die korrekte Funktion des Druckmotors zu testen, bedarf es also einem Testablauf, der möglichst nahe an den realen Einsatz des Nadelschlittens, in einer MIMOT Advantage, herankommt.

Es müssen also Praxisnahe, bzw. im Idealfall identische Werte (Z-Achsen Geschwindigkeiten/Beschleunigungen, Druckmotor-Spannungen) beim Prüfen des Nadelschlittens verwendet werden, um ein aussagekräftiges gut/schlecht Ergebnis zu erhalten.

Daher werden gewisse elektrische Kennwerte (Spannungen, Ströme etc.) der Z-Achse und des Druckmotors, beim Bestücken eines Bauteils an einer MIMOT-Advantage gemessen und dem Prüfadapter-Entwickler bereitgestellt.

Es ist überlegenswert im Prüfablauf den Druckmotor mit verschiedenen Spannungen (abfallende Rampe) zu versorgen, um zu sehen ab welcher Druckmotorspannung es zu dem beschriebenen Fehlerbild kommt.  Je mehr Prüflinge diesen Durchlauf durchschreiten, desto mehr Vergleichsmessungen werden vorhanden sein und es wird ein Gefühl dafür entwickelt, in welchem Bereich sich ein „guter“ Nadelschlitten befindet und ab wann ein Druckmotor „schlecht“ bzw. ungeeignet ist.

# Optionale Testroutinen

## Z-Achsen-Antrieb

- Die Bestücknadel soll eine definierte Anzahl Durchläufe, in verschiedenen Geschwindigkeiten hoch und runter gefahren werden. Die Anzahl der Encoderschritte nach unten und oben soll permanent gezählt werden. Nach Abschluss der definierten Anzahl Durchläufe muss die Summe der Encoderschritte mit der Referenzposition noch immer übereinstimmen (Ansonsten sind beim Encoder Schritte verloren gegangen und es besteht ein Problem -> Fehlermeldung „Encoder verliert Schritte, maximale Abweichung der Referenzposition xy Schritte/mm“)

Der Drucksensor wird während dieses Tests permanent überwacht, und darf einen bestimmten, einstellbaren Wert nicht überschreiten, ansonsten Fehlermeldung („Drucksensor löst ohne Messobjekt aus“)

Am Ende des Tests sollen die wichtigsten Daten ausgegeben werden

- Maximale Abweichung des Test 1 (Schritt-Differenz auf Referenzposition/Nadel-Oben-Sensor)

- Die Bestücknadel soll eine definierte Anzahl Durchläufe, mit definiertem Bestückdruck (variable Ansteuerung des Druckmotors) mit aufgesetztem 1er Tool, die Kalibrierfläche bzw. Messklotz anfahren bis der Drucksensor anspricht.

Während diesem Vorgang wird die Z-Höhe (Encoderzähler) und Drucksensorspannung jedes Durchgangs in eine Tabelle gespeichert.

Bei zu großer Abweichung (definierbarer Wert) besteht ein Problem -> Fehlermeldung („Abweichung der gemessenen Bestückhöhe xy Schritte/mm“).

- Zahnstangenspiel prüfen.

- Wicklungswiderstand über Shunt-Messung bei diversen Z-Höhen ermitteln. Min 10R Max. 50R Nominal 20R

## Drucksensor

Um den Drucksensor bzw. alle mechanischen Teile (Kugellager etc.) die diesen beeinflussen können, zu prüfen, könnten folgende Routine durchgeführt werden.

- Die A-Achse wird eine definierte Anzahl Durchläufe mit einer einstellbaren Variation Bestückdruck (ansteuerung des Druckmotor) vom „maximalen + Drehwinkel“ bis zum „maximalen – Drehwinkel“ gefahren.

Während diesem Durchgang werden alle Veränderungen des Drucksesor-Wert in eine Tabelle gespeichert.

Der Drucksensor darf keinesfalls auslösen, ansonsten deutet dies auf ein defektes Kugellager, oder Verschmutzung auf dem Druckteller der Nadelführung hin.

- Wicklungswiderstand über Shunt-Messung bei unterschiedlichen Drucksensorstellungen ermitteln. Min 10R Max 50R (Generell), Nominal ~25R (Bei Portscape Druckmotor).