# Druckmotor

Funktionsbeschreibung:

Der Druckmotor hat die Funktion die Schaltfahne in den Drucksensor (Lichtschranke) zu drücken. Fährt Z-Achse die Bestücknadel nach unten gegen die zu bestückende Leiterkarte, bekommt der Druckmotor mechanisch Gegendruck und die Schaltfahne wird aus dem Drucksensor herausgedrückt, wodurch die Drucksensorspannung ansteigt. Dies ist für die Maschine das Signal, dass das zu bestückende Bauteil auf der Leiterkarte angekommen ist und die Z-Achse wieder nach oben fahren kann (nebst anderen Aktionen widr Vakuum aus, Druckluft an).

Der Druckmotor wird also als eine Art Druckfeder eingesetzt, mit dem Vorteil, dass durch unterschiedliche Spannungen am Druckmotor, verschiedene Kräfte (Bestückdruck) ermöglicht werden. Bei niedriger Spannung am Druckmotor löst der Drucksensor bereits bei geringer Kraft aus, bei großer Spannung benötigt es mehr Kraft an der Bestücknadel, um den Drucksensor auszulösen.

Somit können empfindliche Bauteile schonend mit wenig Bestückkraft und Snap-In-Bauteile mit hoher Bestückkraft verarbeitet werden.

Fehlerbeschreibung:

Da der Druckmotor nicht wie üblich für einen Elektromotor rotiert, sondern nur in einem Bereich von ca. 10° arbeitet, unterliegt er in diesem Arbeitsbereich einem erhöhten mechanischen Verschleiß. Nach mehreren Millionen bestückter Bauteilen kommt es schleichend zum verhaken des Motors in diesem Arbeitsbereich, sodass die Schaltfahne nicht mehr ordentlich in den Drucksensor gedrückt wird.

In diesem Fehlerfall wird die Schaltfahne nur noch von der Schwerkraft in dem Drucksensor gehalten. Beschleunigt jedoch die Z-Achse die Bestücknadel nach unten, wird die Schaltfahne nach oben aus dem Drucksensor ausgeworfen. Dies führt beim Bestücken natürlich zu deplatzierten Bauteilen, da diese vor Erreichen der Leiterplatte bereits von der Bestücknadel abgeworfen werden.

Funktionstest:

Um die korrekte Funktion des Druckmotors zu testen, bedarf es also einem Testablauf, der möglichst nahe an den realen Einsatz des Nadelschlittens, in einer MIMOT Advantage, herankommt.

Es müssen also Praxisnahe, bzw. im Idealfall identische Werte (Z-Achsen Geschwindigkeiten/Beschleunigungen, Druckmotor-Spannungen) beim Prüfen des Nadelschlittens verwendet werden, um ein aussagekräftiges gut/schlecht Ergebnis zu erhalten.

Daher werden gewisse elektrische Kennwerte (Spannungen, Ströme etc.) der Z-Achse und des Druckmotors, beim Bestücken eines Bauteils an einer MIMOT-Advantage gemessen und dem Prüfadapter-Entwickler bereitgestellt.

Es ist überlegenswert im Prüfablauf den Druckmotor mit verschiedenen Spannungen (abfallende Rampe) zu versorgen, um zu sehen ab welcher Druckmotorspannung es zu dem beschriebenen Fehlerbild kommt.  Je mehr Prüflinge diesen Durchlauf durchschreiten, desto mehr Vergleichsmessungen werden vorhanden sein und es wird ein Gefühl dafür entwickelt, in welchem Bereich sich ein „guter“ Nadelschlitten befindet und ab wann ein Druckmotor „schlecht“ bzw. ungeeignet ist.